Federberechnung erweiterte Schwenkschiene

1. Relevante Geometrie & Annahmen

- Schienenlänge: 380 mm

- Masse Schiene: ca. 0,6 kg

- Schwenkachse: 38 mm vom Rohrende

- Schwerpunkt (angenähert mittig):
Abstand zur Schwenkachse:

rSP=190-38=152 mm=0,152 m

- Schwenkwinkel: 90° (horizontal)

- Feder:

  - Abstand Schienen-Anlenkpunkt zur Schwenkachse: 42 mm

  - Winkel zur Schienenachse: 45°

  - Gegenanker fest, 118 mm vom Schienen-Anlenkpunkt entfernt

  - Federrate: k = 1,083 N/mm

  - Ungespannte Länge L₀ = 84,6 mm

- Das Rad übernimmt die Hauptarbeit →
Feder soll nur rückstellen & leicht gegenhalten, kein hartes Anheben

2. Drehmoment durch die Schiene

resultierende Federkraft:

F≈16–27N

Daraus resultierendes Drehmoment:

M=F⋅reff≈(16–27)⋅0,030=0,48–0,81 Nm

Das ist das Maximalmoment, das „zurückgezogen“ werden muss.
Da das Rad an der Wand läuft, muss die Feder realistisch deutlich weniger liefern (Annahmewert: 30–50 % davon).

3. Benötigte Federkraft

Für 0,81 Nm:

Ferf=0,810,030≈30N

Für realistische 40 % Gegenmoment:

Freal≈12N

4. Was kann deine Feder?

Federrate:				k=1,083N/mm

Benötigte Dehnung für 12–30 N:

- 12 N → ~11 mm

- 30 N → ~28 mm

Das ist für eine Zugfeder dieser Größe mechanisch absolut machbar.

5. Geometrische Dehnung bei 90° Schwenk

Wenn man die Ankerpunkte grob als Dreieck betrachtet:

- Startlänge ≈ 118 mm

- Endlänge ≈ 135–145 mm (je nach exakter Lage)

➡️ Dehnung grob: 15–25 mm

Das entspricht:

F=k⋅s=1,083⋅(15–25)≈16–27N

6. Bewertung

Die Feder ist:

- stark genug, um zuverlässig zurückschwenken zu können

- nicht zu hart, da:

  - das Rad den Hauptwiderstand trägt

  - die Rückstellbewegung sanft bleibt

- im sicheren Arbeitsbereich (keine Überdehnung)

Mögliche Feinprobleme:

- Rückschwingen evtl. etwas zackig, wenn:

  - kaum Reibung im System ist

- Lösung dann:

  - kleine Vorspannung reduzieren

  - oder minimal weichere Feder (~0,8–0,9 N/mm)